| Reconstructia gradinitei de copii, din str. Vasile Alecsandri 5A, or. Bucovat, r-nul Straseni (cod. cad. 8002109170) | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI NR.1

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Bloc A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIzC40A | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton bitumat, in variantele: inclusiv sapa si stratul termoizolant | m2 |  | 180,400 |  |  |  |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 2,200 |  |  |  |
| 3 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / canale de ventilare | m3 |  | 1,400 |  |  |  |
| 4 | TrB22D1A2 | Transportul deseurilor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t |  | 41,710 |  |  |  |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 41,710 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Consolidari |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 66,000 |  |  |  |
| 7 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancoraj chimic HILTI sau analog, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 66,000 |  |  |  |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф16 AIII l=680mm | kg |  | 70,820 |  |  |  |
| 9 | CD64C | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 3,400 |  |  |  |
| 10 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 151,320 |  |  |  |
| 11 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 364,340 |  |  |  |
| 12 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф10 AIII l=800mm | kg |  | 80,330 |  |  |  |
| 13 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 59,000 |  |  |  |
| 14 | CA04F | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice (pretul betonului trebuie sa includa si serviciile de pompare) | m3 |  | 11,800 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (talpa 150x150, pop 150x150) | m3 |  | 2,980 |  |  |  |
| 16 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 3,190 |  |  |  |
| 17 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (30x50) si contrasipca (50x50), la constructii obisnuite. (2,46 m3) | m2 |  | 253,300 |  |  |  |
| 18 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 8,630 |  |  |  |
| 19 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  | 2,460 |  |  |  |
| 20 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 253,300 |  |  |  |
| 21 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) din tabla zincata cu acoperire polimerica, culoare cupru oxidat (coieficient de consum tigla metalica K=1,3) | m2 |  | 253,300 |  |  |  |
| 22 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort (pazie) b=300mm/ (aplicativ) | m |  | 62,200 |  |  |  |
| 23 | CK26B | Bariera parazapada 48buc x 1.00m.l./buc (aplicativ) | m |  | 48,000 |  |  |  |
| 24 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150mm | m |  | 53,200 |  |  |  |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m |  | 37,500 |  |  |  |
| 26 | CE06A | Captusiri din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 47,100 |  |  |  |
| 27 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1-2buc | m2 |  | 1,480 |  |  |  |
| 28 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate | m2 |  | 1,480 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Termoizolare planseu |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CE17A | Strat suplimentar polimeric/ pelicula antivapori | m2 |  | 142,800 |  |  |  |
| 30 | IzF10H | Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din vata minarala p=135kg/m3 gr.100mm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  | 142,800 |  |  |  |
| 31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric/ pelicula hidroizolanta | m2 |  | 142,800 |  |  |  |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 187,350 |  |  |  |
| 33 | IzF18C | Strat suport de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 142,800 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc |  | 12,000 |  |  |  |
| 35 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj A4* d.10 A-III l=100 | buc |  | 24,000 |  |  |  |
| 36 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 |  | 0,120 |  |  |  |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 798,350 |  |  |  |
| 38 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t |  | 0,798 |  |  |  |
| 39 | IzF14C | Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.100mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 |  | 52,010 |  |  |  |
| 40 | CK51A | Captusirea canalelor de ventilare cu OSB, grosime 18 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic | m2 |  | 52,010 |  |  |  |
| 41 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  | 41,600 |  |  |  |
| 42 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cu acoperire polimerica, in culoarea tiglei metalice, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / Partea laterala | m2 |  | 26,000 |  |  |  |
| 43 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasul din fisie pentru umbrela | kg |  | 5,600 |  |  |  |
| 44 | CE05A1 | Invelitori din tabla prevopsita ( cu acoperire polimerica) ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime cu acoperire polimerica, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Umbrela | m2 |  | 3,500 |  |  |  |
| 45 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort cu desfasurata 250mm/ (aplicativ) | m |  | 10,200 |  |  |  |
| 46 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort de perete cu desfasurata 150mm/ (aplicativ) | m |  | 10,200 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Bloc B |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpIzC40A | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton bitumat, in variantele : inclusiv sapa si stratul termoizolant | m2 |  | 212,600 |  |  |  |
| 48 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 0,800 |  |  |  |
| 49 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / canale de ventilare | m3 |  | 1,290 |  |  |  |
| 50 | TrB22D1A2 | Transportul deseurilor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t |  | 66,430 |  |  |  |
| 51 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 66,430 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Consolidari |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 60,000 |  |  |  |
| 53 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancoraj chimic HILTI sau analog, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 60,000 |  |  |  |
| 54 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф16 AIII l=680mm | kg |  | 64,380 |  |  |  |
| 55 | CD64C | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 3,600 |  |  |  |
| 56 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 142,080 |  |  |  |
| 57 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 267,300 |  |  |  |
| 58 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф10 AIII l=800mm | kg |  | 73,920 |  |  |  |
| 59 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 54,500 |  |  |  |
| 60 | CA04F | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice (pretul betonului trebuie sa includa si serviciile de pompare) | m3 |  | 10,900 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (talpa 150x150, pop 150x150) | m3 |  | 2,910 |  |  |  |
| 62 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 3,240 |  |  |  |
| 63 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (30x50) si contrasipca (50x50), la constructii obisnuite. (2,48 m3) | m2 |  | 259,600 |  |  |  |
| 64 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 8,630 |  |  |  |
| 65 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  | 2,480 |  |  |  |
| 66 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 259,600 |  |  |  |
| 67 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) din tabla zincata cu acoperire polimerica, culoare cupru oxidat (coieficient de consum tigla metalica K=1,3) | m2 |  | 259,600 |  |  |  |
| 68 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort (pazie) b=300mm/ (aplicativ) | m |  | 60,800 |  |  |  |
| 69 | CK26B | Bariera parazapada 46buc x 1.00m.l./buc (aplicativ) | m |  | 46,000 |  |  |  |
| 70 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150mm | m |  | 39,600 |  |  |  |
| 71 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m |  | 30,000 |  |  |  |
| 72 | CE06A | Captusiri din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 46,200 |  |  |  |
| 73 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1-2buc | m2 |  | 1,480 |  |  |  |
| 74 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate | m2 |  | 1,480 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Termoizolare planseu |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CE17A | Strat suplimentar polimeric/ pelicula antivapori | m2 |  | 168,800 |  |  |  |
| 76 | IzF10H | Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din vata minarala p=135kg/m3 gr.100mm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  | 168,800 |  |  |  |
| 77 | CE17A | Strat suplimentar polimeric/ pelicula hidroizolanta | m2 |  | 168,800 |  |  |  |
| 78 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 221,470 |  |  |  |
| 79 | IzF18C | Strat suport de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 168,800 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc |  | 8,000 |  |  |  |
| 81 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj A4* d.10 A-III l=100 | buc |  | 16,000 |  |  |  |
| 82 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 |  | 0,080 |  |  |  |
| 83 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 726,360 |  |  |  |
| 84 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t |  | 0,726 |  |  |  |
| 85 | IzF14C | Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.100mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 |  | 47,320 |  |  |  |
| 86 | CK51A | Captusirea canalelor de ventilare cu OSB, grosime 18 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic | m2 |  | 47,320 |  |  |  |
| 87 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  | 37,860 |  |  |  |
| 88 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cu acoperire polimerica, in culoarea tiglei metalice, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / Partea laterala | m2 |  | 23,660 |  |  |  |
| 89 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasul din fisie pentru umbrela | kg |  | 4,200 |  |  |  |
| 90 | CE05A1 | Invelitori din tabla prevopsita ( cu acoperire polimerica) ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime cu acoperire polimerica, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Umbrela | m2 |  | 2,800 |  |  |  |
| 91 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort cu desfasurata 250mm/ (aplicativ) | m |  | 9,300 |  |  |  |
| 92 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort de perete cu desfasurata 150mm/ (aplicativ) | m |  | 9,300 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Bloc C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |
| 93 | RpIzC40A | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton bitumat, in variantele : inclusiv sapa si stratul termoizolant | m2 |  | 403,700 |  |  |  |
| 94 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 1,800 |  |  |  |
| 95 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / canale de ventilare | m3 |  | 5,240 |  |  |  |
| 96 | TrB22D1A2 | Transportul deseurilor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t |  | 102,220 |  |  |  |
| 97 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 102,220 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Consolidari |  |  |  |  |  |  |
| 98 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 88,000 |  |  |  |
| 99 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancoraj chimic HILTI sau analog, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 88,000 |  |  |  |
| 100 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф16 AIII l=680mm | kg |  | 94,430 |  |  |  |
| 101 | CD64C | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 4,600 |  |  |  |
| 102 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 208,150 |  |  |  |
| 103 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 377,380 |  |  |  |
| 104 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф10 AIII l=800mm | kg |  | 108,910 |  |  |  |
| 105 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 81,000 |  |  |  |
| 106 | CA04F | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice (pretul betonului trebuie sa includa si serviciile de pompare) | m3 |  | 16,200 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (talpa 150x150, pop 150x150) | m3 |  | 3,990 |  |  |  |
| 108 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 9,830 |  |  |  |
| 109 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (30x50) si contrasipca (50x50), la constructii obisnuite. (4,82 m3) | m2 |  | 501,500 |  |  |  |
| 110 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 18,640 |  |  |  |
| 111 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  | 4,280 |  |  |  |
| 112 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 501,500 |  |  |  |
| 113 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) din tabla zincata cu acoperire polimerica, culoare cupru oxidat (coieficient de consum tigla metalica K=1,3) | m2 |  | 501,500 |  |  |  |
| 114 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort (pazie) b=300mm/ (aplicativ) | m |  | 85,300 |  |  |  |
| 115 | CK26B | Bariera parazapada 76buc x 1.00m.l./buc (aplicativ) | m |  | 76,000 |  |  |  |
| 116 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150mm | m |  | 76,600 |  |  |  |
| 117 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m |  | 36,000 |  |  |  |
| 118 | CE06A | Captusiri din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 65,800 |  |  |  |
| 119 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1-2buc | m2 |  | 1,480 |  |  |  |
| 120 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate | m2 |  | 1,480 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Termoizolare planseu |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CE17A | Strat suplimentar polimeric/ pelicula antivapori | m2 |  | 347,600 |  |  |  |
| 122 | IzF10H | Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din vata minarala p=135kg/m3 gr.100mm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  | 347,600 |  |  |  |
| 123 | CE17A | Strat suplimentar polimeric/ pelicula hidroizolanta | m2 |  | 347,600 |  |  |  |
| 124 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 456,050 |  |  |  |
| 125 | IzF18C | Strat suport de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 347,600 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 126 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc |  | 28,000 |  |  |  |
| 127 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj A4* d.10 A-III l=100 | buc |  | 56,000 |  |  |  |
| 128 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 |  | 0,280 |  |  |  |
| 129 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 1 958,510 |  |  |  |
| 130 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t |  | 1,958 |  |  |  |
| 131 | IzF14C | Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.100mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 |  | 127,590 |  |  |  |
| 132 | CK51A | Captusirea canalelor de ventilare cu OSB, grosime 18 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic | m2 |  | 127,590 |  |  |  |
| 133 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  | 102,070 |  |  |  |
| 134 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cu acoperire polimerica, in culoarea tiglei metalice, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / Partea laterala | m2 |  | 63,790 |  |  |  |
| 135 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasul din fisie pentru umbrela | kg |  | 16,100 |  |  |  |
| 136 | CE05A1 | Invelitori din tabla prevopsita ( cu acoperire polimerica) ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime cu acoperire polimerica, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Umbrela | m2 |  | 13,080 |  |  |  |
| 137 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort cu desfasurata 250mm/ (aplicativ) | m |  | 25,000 |  |  |  |
| 138 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort de perete cu desfasurata 150mm/ (aplicativ) | m |  | 25,000 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Bloc D |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |
| 139 | RpIzC40A | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton bitumat, in variantele : inclusiv sapa si stratul termoizolant | m2 |  | 210,600 |  |  |  |
| 140 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 1,600 |  |  |  |
| 141 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / canale de ventilare | m3 |  | 1,220 |  |  |  |
| 142 | TrB22D1A2 | Transportul deseurilor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t |  | 43,320 |  |  |  |
| 143 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 43,320 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Consolidari |  |  |  |  |  |  |
| 144 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 60,000 |  |  |  |
| 145 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancoraj chimic HILTI sau analog, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 60,000 |  |  |  |
| 146 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф16 AIII l=680mm | kg |  | 64,380 |  |  |  |
| 147 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 141,370 |  |  |  |
| 148 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 343,550 |  |  |  |
| 149 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф10 AIII l=800mm | kg |  | 74,910 |  |  |  |
| 150 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 54,500 |  |  |  |
| 151 | CA04F | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice (pretul betonului trebuie sa includa si serviciile de pompare) | m3 |  | 10,900 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |
| 152 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (talpa 150x150, pop 150x150) | m3 |  | 2,760 |  |  |  |
| 153 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 3,670 |  |  |  |
| 154 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (30x50) si contrasipca (50x50), la constructii obisnuite. (2,61 m3) | m2 |  | 276,400 |  |  |  |
| 155 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 9,040 |  |  |  |
| 156 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  | 2,610 |  |  |  |
| 157 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 276,400 |  |  |  |
| 158 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) din tabla zincata cu acoperire polimerica, culoare cupru oxidat (coieficient de consum tigla metalica K=1,3) | m2 |  | 276,400 |  |  |  |
| 159 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort (pazie) b=300mm/ (aplicativ) | m |  | 67,500 |  |  |  |
| 160 | CK26B | Bariera parazapada 64buc x 1.00m.l./buc (aplicativ) | m |  | 64,000 |  |  |  |
| 161 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150mm | m |  | 69,500 |  |  |  |
| 162 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m |  | 30,000 |  |  |  |
| 163 | CE06A | Captusiri din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 51,400 |  |  |  |
| 164 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1-2buc | m2 |  | 1,480 |  |  |  |
| 165 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate | m2 |  | 1,480 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4. Termoizolare planseu |  |  |  |  |  |  |
| 166 | CE17A | Strat suplimentar polimeric/ pelicula antivapori | m2 |  | 142,800 |  |  |  |
| 167 | IzF10H | Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din vata minarala p=135kg/m3 gr.100mm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  | 142,800 |  |  |  |
| 168 | CE17A | Strat suplimentar polimeric/ pelicula hidroizolanta | m2 |  | 142,800 |  |  |  |
| 169 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 187,350 |  |  |  |
| 170 | IzF18C | Strat suport de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 142,800 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.5. Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 171 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc |  | 8,000 |  |  |  |
| 172 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj A4* d.10 A-III l=100 | buc |  | 16,000 |  |  |  |
| 173 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 |  | 0,080 |  |  |  |
| 174 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 671,560 |  |  |  |
| 175 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t |  | 0,672 |  |  |  |
| 176 | IzF14C | Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.100mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 |  | 43,750 |  |  |  |
| 177 | CK51A | Captusirea canalelor de ventilare cu OSB, grosime 18 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic | m2 |  | 43,750 |  |  |  |
| 178 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  | 35,000 |  |  |  |
| 179 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cu acoperire polimerica, in culoarea tiglei metalice, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / Partea laterala | m2 |  | 21,870 |  |  |  |
| 180 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasul din fisie pentru umbrela | kg |  | 5,600 |  |  |  |
| 181 | CE05A1 | Invelitori din tabla prevopsita ( cu acoperire polimerica) ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime cu acoperire polimerica, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Umbrela | m2 |  | 3,040 |  |  |  |
| 182 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort cu desfasurata 250mm/ (aplicativ) | m |  | 8,600 |  |  |  |
| 183 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort de perete cu desfasurata 150mm/ (aplicativ) | m |  | 8,600 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Bloc E |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |
| 184 | RpIzC40A | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton bitumat, in variantele : inclusiv sapa si stratul termoizolant | m2 |  | 206,300 |  |  |  |
| 185 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 2,400 |  |  |  |
| 186 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / canale de ventilare | m3 |  | 1,250 |  |  |  |
| 187 | TrB22D1A2 | Transportul deseurilor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t |  | 45,670 |  |  |  |
| 188 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 45,670 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Consolidari |  |  |  |  |  |  |
| 189 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 66,000 |  |  |  |
| 190 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancoraj chimic HILTI sau analog, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 66,000 |  |  |  |
| 191 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф16 AIII l=680mm | kg |  | 70,820 |  |  |  |
| 192 | CD64C | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 3,400 |  |  |  |
| 193 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 151,320 |  |  |  |
| 194 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 382,700 |  |  |  |
| 195 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф10 AIII l=800mm | kg |  | 80,330 |  |  |  |
| 196 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 68,000 |  |  |  |
| 197 | CA04F | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice (pretul betonului trebuie sa includa si serviciile de pompare) | m3 |  | 13,600 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |
| 198 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (talpa 150x150, pop 150x150) | m3 |  | 2,850 |  |  |  |
| 199 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 3,640 |  |  |  |
| 200 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (30x50) si contrasipca (50x50), la constructii obisnuite. (2,75 m3) | m2 |  | 283,400 |  |  |  |
| 201 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 9,240 |  |  |  |
| 202 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  | 2,750 |  |  |  |
| 203 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 283,400 |  |  |  |
| 204 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) din tabla zincata cu acoperire polimerica, culoare cupru oxidat (coieficient de consum tigla metalica K=1,3) | m2 |  | 283,400 |  |  |  |
| 205 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort (pazie) b=300mm/ (aplicativ) | m |  | 65,500 |  |  |  |
| 206 | CK26B | Bariera parazapada 52buc x 1.00m.l./buc (aplicativ) | m |  | 52,000 |  |  |  |
| 207 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150mm | m |  | 54,200 |  |  |  |
| 208 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm | m |  | 37,500 |  |  |  |
| 209 | CE06A | Captusiri din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 49,800 |  |  |  |
| 210 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1-2buc | m2 |  | 1,480 |  |  |  |
| 211 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate | m2 |  | 1,480 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.4. Termoizolare planseu |  |  |  |  |  |  |
| 212 | CE17A | Strat suplimentar polimeric/ pelicula antivapori | m2 |  | 166,400 |  |  |  |
| 213 | IzF10H | Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din vata minarala p=135kg/m3 gr.100mm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  | 166,400 |  |  |  |
| 214 | CE17A | Strat suplimentar polimeric/ pelicula hidroizolanta | m2 |  | 166,400 |  |  |  |
| 215 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 218,320 |  |  |  |
| 216 | IzF18C | Strat suport de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 166,400 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.5. Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 217 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc |  | 8,000 |  |  |  |
| 218 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj A4* d.10 A-III l=100 | buc |  | 16,000 |  |  |  |
| 219 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 |  | 0,080 |  |  |  |
| 220 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 623,210 |  |  |  |
| 221 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t |  | 0,623 |  |  |  |
| 222 | IzF14C | Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.100mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 |  | 40,600 |  |  |  |
| 223 | CK51A | Captusirea canalelor de ventilare cu OSB, grosime 18 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic | m2 |  | 40,600 |  |  |  |
| 224 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  | 32,480 |  |  |  |
| 225 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cu acoperire polimerica, in culoarea tiglei metalice, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / Partea laterala | m2 |  | 20,300 |  |  |  |
| 226 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasul din fisie pentru umbrela | kg |  | 4,200 |  |  |  |
| 227 | CE05A1 | Invelitori din tabla prevopsita ( cu acoperire polimerica) ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime cu acoperire polimerica, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Umbrela | m2 |  | 2,800 |  |  |  |
| 228 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort cu desfasurata 250mm/ (aplicativ) | m |  | 8,000 |  |  |  |
| 229 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort de perete cu desfasurata 150mm/ (aplicativ) | m |  | 8,000 |  |  |  |

Investitor

()