|  |  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1587717798177 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Lotul 1. Servicii de producere indicatoare de orientare turistică către vinării |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 22462000-6. Lotul 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Servicii de producere/ confecționare a indicatoarelor de orientare turistică către vinării |  |  | Serviciu de confecționare a 151 indicatoare de orientare turistică către 24 de vinării conform designului oferit de către autoritatea contractantă. Confecţionarea indicatoarelor rutiere şi calitatea acestora trebuie să corespundă prevederilor standardului SM GOST R 52290 ; 2009 şi СНИП – III – 18.75. Indicatoarele rutiere trebuie să fie în deplină corespundere cu prevederile Regulamentului circulaţiei rutiere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din 13.05.2009. Condiţiile de exploatare a indicatoarelor rutiere şi confecţionarea lor urmează a fi în condiţii climaterice УXЛ – 1 conform GOST 15150 – 69, care vor fi exploatate la aer liber, supuse influenţei componenţilor activi de coroziune, care sunt în aer (bioxid de sulf, cloruri etc.), radiaţiei ultraviolete, umidităţii atmosferice, variaţiilor de temperaturi. Indicatoarul rutier trebuie să fie confecţionat din tablă întreagă de oţel zincat cu grosimea de 1,0 mm, bordurarea va fi făcută mecanizat prin simpla îndoire şi vor fi protejate integral cu un strat de vopsea în grosime de minimum 60 microni. Culoarea vopselei pe spate (baza) a indicatorului trebuie să fie gri deschis, mată sau semimată spre a evita efectul de oglindă. Pe partea exterioară a suprafeţei indicatorului se va aplica fonul iar apoi înscripţiile, săgeţile, etc. din peliculă policlorvenilică reflectorizantă autoadezivă elementul optic al peliculei care urmează a fi folosită la confecționarea indicatorului rutier va fi microprismele încorporate în capsule sub formă de romb și acoperite cu polimer transparent. Pelicula trebuie să corespundă cerinţelor SM GOST R52290:2009 pentru tipul ”B” indicat în punctul 5.3.3 cu caracteristici de reflectorizare conform datelor din tab. 5.2 şi cerinţelor prevăzute în punctul 6 a standardului nominalizat. Pelicula ce urmează a fi folosită trebuie să fie confirmată prin certificatele de conformitate a producătorilor şi vor corespunde SM GOST R52290:2009 pentru tipul B. Calitatea foliilor reflectorizante şi tehnologia raţională aplicabilă trebuie să garanteze o acoperire şi o exploatare calitativă a indicatoarelor rutiere, durata de serviciu garantată nu mai mică de 10 ani. În cazul cînd cel puţin o latură a indicatorului depăşeşte după dimensiune 1,0m, este necesar de prevăzut un cadru pentru asigurarea rigidităţii şi planietăţii. Deasemenea va fi prevăzută furnitura de fixare a indicatoarelor pe piloni din ţeavă metalică cu diametrul cuprins între 57mm - 76mm. NOTĂ: Pilonii vor fi oferiți de către Administrația de Stat a Drumurilor. La fel și montarea acestor indicatoare va fi responsabilă Administrația de Stat a Drumurilor. Protecţia anticorozivă trebuie să asigure o durată de serviciu a indicatorului egală cu durata de serviciu a foliei reflectorizante utilizate. Marcarea şi ambalarea indicatoarelor se va efectua în conformitate cu cerinţele punctului 5.7 a SM GOST R52290:2009. Indicatoarele vor produse de diferite dimensiuni, conform cerințelor tehnice descrise mai sus și conform designului ( anexa/designul va fi transmis prin email, la solicitarea oficiala în scris, cu aplicarea ștampilei și semnăturii a participantului, la adresa poștala:achizitii_onvv@wineofmoldova.com) după cum urmează: 1. Vinăria Barza Albă: 16 indicatoare cu dimensiunea de 1500mm x510mm 2. Vinăria Leuntea Vin: 4 indicatoare cu dimensiunea de 2500mmx510mm; 3. Vinăria Călărași Divin: 6 indicatoare cu dimensiunea 2000mmx510mm; 2 indicatoare cu dimensiunea de 2500mm x 1020 mm; 4. Casa Vinicolă LUCA: 5 indicatoare cu dimensiunea de 2500mmx1020; 5. Crama Mircești: 6 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm; 6. Crama TUDOR: 7 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x510mm; 7. Domeniile Pripa: 4 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm; 8. Enoteria Platon: 5 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510 mm; 9.Vinăria Gitana: 3 indicatoare 2000mm x 510 mm; 10. Podgoria Vin: 10 indicatoare dintre care: 2 indicatoare 2500mm x 1500mm; 2 indicatoare 2500mm x 2000mm; 6 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510; 11.Tomai Vinex: 14 indicatoare in total dintre care: 10 indicatoare cu dimensiunea de 2500mm x 510mm; 4 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm; 12.Vinăria Agrici: 8 indicatoare in total dintre care: 7 indicatoare cu dimensiunea 2500 mm x 1500mm; 1 indicator cu dimensiunea de 1500x510mm. 13. Vinăria Basavin: 5 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm. 14. Podgoriile Sălcuța: 2 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm. 15. Vinăria Carlevana: 4 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510 mm. 16. Vinăria Dealu Morilor: 4 indicatoare cu dimensiunea 2500 mm x 1020mm. 17. Doina Vin: 6 indicatoare cu dimensiunea 2000 mm x 510 mm. 18. Vinăria Fautor: 11 indicatoare in total dintre care: 10 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510 mm; 1 indicator cu dimensiunea de 3000mm x 1500mm. 19. Vinăria Javgur: 3 indicatoare cu dimensiunea 2000 mm x 510 mm. 20. Vinăria Maurt: 9 indicatoare în total dintre care: 3 indicatoare cu dimensiunea 1500mm x 510 mm; 4 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510 mm; 2 indicatoare cu dimensiunea 2500mm x 1020 mm. 21. Vinăria Mezalimpe: 6 indicatoare în total dintre care: 4 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510 mm; 2 indicatoare cu dimensiunea de 2500mm x 1020 mm. 22. Vinăria Novak: 4 indicatoare în total dintre care: 1 indicator cu dimensiune 1500mm x 510mm; 3 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510mm. 23. Vinăria Tronciu: 5 indicatoare cu dimensiunea 2500mm x 1020mm. 24. Vinăria Ialoveni: 2 indicatoare cu dimensiunea 2000x510 mm. Toate indicatoarele vor fi confecționate conform designului, oferit de autoritatea contractantă. Termen de realizare: pînă la 29 mai 2020. |  |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș