| Lucrări de reparație capitală a structurii de rezistență la edificiul nr.11 (49.07), din cadrul Taberei militare nr.142, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista Cantități de lucrări

Consolidare structura de rezistenta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari/demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsG32D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 59,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 32,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 259,01 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,08 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,72 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari/demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,30 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,74 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,35 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) ) |  |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,35 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Fundatie FmI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 10,80 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 43,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 11,18 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,09 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,48 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 350,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 18,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,05 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 358,75 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 52,50 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 42,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,20 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie FmI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Cadru monolit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Cadru monolit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 100,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 30,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,00 |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 40,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 168,08 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,97 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,67 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 172,28 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,68 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 47,06 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 597,04 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 39,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,99 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 611,97 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,97 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 167,17 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 96,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,20 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 105,60 |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 7,68 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 28,80 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 28,80 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,88 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,80 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,40 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 14,40 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 11,52 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 9,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 46,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 10,14 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,48 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,76 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,69 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Inchideri/compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CD70B |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet pus la dispozitie de Beneficiar) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4m |  |  | m3 |  | 70,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 243,32 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,40 |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1 518,30 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1 383,20 |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 14,77 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,64 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 21,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inchideri/compartimentari |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |