| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii | Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Întrerupătoare și prize |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Întrerupător monopolar |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| 1.2 Întrerupător monopolar |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| 1.3 Întrerupător dublu |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| 1.4 Întrerupător dublu |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| 1.5 Priză unitară |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| 1.6 Priză unitară |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac |  |  |  |
| 1.7 Priză dublă |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| 1.8 Priză dublă |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac |  |  |  |
| 1.9 Priză industrială |  |  |  | Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac |  |  |  |
| 1.10 Fișă industrială mobilă |  |  |  | Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Grad de protecție – IP44 |  |  |  |
| 1.11 Fișă mobilă |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Culoare – Albă Grad de protecție – IP44 Standard fișă – European Informații suplimentare – Tip L |  |  |  |
| 1.12 Priză de date |  |  |  | Configurație – RJ45 Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabilă Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| 1.13 Bloc de prize |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Prize în bloc – 6 unități Standard priză - European Culoare – Albă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Comutator on/off |  |  |  |
| Lotul 2 | Accesorii pentru montare |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 100 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |  |  |
| 2.2 Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |  |  |
| 2.3 Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 3,0 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |  |  |
| 2.4 Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |  |  |
| 2.5 Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |  |  |
| 2.6 Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 5,0 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |  |  |
| 2.7 Colier plastic |  |  |  | Tipul – CFF1 Diametrul strângerii – 16-32 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Sură Metoda de montare – aparentă |  |  |  |
| 2.8 Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Neagră |  |  |  |
| 2.9 Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albastră |  |  |  |
| 2.10 Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Verde |  |  |  |
| 2.11 Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă |  |  |  |
| 2.12 Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Roșie |  |  |  |
| 2.13 Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă-Verde |  |  |  |
| 2.14 Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albă |  |  |  |
| 2.15 Banda izolantă |  |  |  | Material – Bumbac Lărgime – 35 mm Lungime – 20 m Culoare – Neagră |  |  |  |
| 2.16 Etichetă pentru cablu |  |  |  | Material – Plastic Formă - Rotundă Diametru – 53 mm Culoare – Albă |  |  |  |
| 2.17 Etichetă pentru cablu |  |  |  | Material – Plastic Formă - Pătrată Lărgime – 55 mm Lungime – 55 mm Culoare – Albă |  |  |  |
| Lotul 3 | Canale și tuburi pentru cablu |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 20 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| 3.2 Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 16 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| 3.3 Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 11 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| 3.4 Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 14 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| 3.5 Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 16 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| 3.6 Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 21 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| 3.7 Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 25 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| 3.8 Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 51 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| 3.9 Canal pentru cablu |  |  |  | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 16 mm Înălțimea – 16 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac |  |  |  |
| 3.10 Canal pentru cablu |  |  |  | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 20 mm Înălțimea – 10 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac |  |  |  |
| 3.11 Canal pentru cablu |  |  |  | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 25 mm Înălțimea – 25 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac |  |  |  |
| 3.12 Tub izolator |  |  |  | Diametru – 4 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40 |  |  |  |
| 3.13 Tub izolator |  |  |  | Diametru – 8 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40 |  |  |  |
| Lotul 4 | Doze și cutii de distribuție |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Doză de distribuție |  |  |  | Formă – pătrat Material – plastic Tensiune nominală – 500V Lărgime – 100 mm Lungime – 100 mm Adâncime – 55 mm Metoda de montare – pe perete/tavan Informații suplimentare – Cu capac |  |  |  |
| 4.2 Cutie pentru prize |  |  |  | Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 40 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat |  |  |  |
| 4.3 Cutie pentru prize |  |  |  | Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 60 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat |  |  |  |
| Lotul 5 | Materiale pentru lipire |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Aliaj de lipit (cositor) |  |  |  | Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 60% Cantitatea Plumb – 40% Diametru – 2 mm Masa netto – 250 gr |  |  |  |
| 5.2 Aliaj de lipit (cositor) |  |  |  | Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 40% Cantitatea Plumb – 60% Diametru – 2 mm Masa netto – 250 gr |  |  |  |
| 5.3 Flux pentru lipire |  |  |  | Tip – flux cu colofoniu Aspect – lichid Ambalaj – flacon Capacitatea – 100 ml |  |  |  |
| 5.4 Colofoniu pentru lipire |  |  |  | Tip – colofoniu Aspect – solid Ambalaj – cutie metalică Capacitatea – 45 gr. |  |  |  |
| Lotul 6 | Alarme și sonerii |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Sirenă |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Nivel de sunet – 90-100 dB Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 |  |  |  |
| 6.2 Sirenă |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Nivel de sunet – 40-50 dB Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 |  |  |  |
| Lotul 7 | Prelungitoare |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Prelungitor pe tambur |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 2,5 mm2 Lungimea – 40 m Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| 7.2 Prelungitor |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 1 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm2 Lungimea – 10 m Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| Lotul 8 | Conectori |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Conector |  |  |  | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 2 Curent – 25A Secțiune – 1,0-2,5 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie |  |  |  |
| 8.2 Conector |  |  |  | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 3 Curent – 32A Secțiune – 1,0-2,5 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie |  |  |  |
| 8.3 Conector |  |  |  | Destinație – RJ45 Tip – 8P8C Material – plastic/metal |  |  |  |
| Lotul 9 | Tablouri electrice |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module - 6 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă |  |  |  |
| 9.2 Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module - 12 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă |  |  |  |
| 9.3 Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module – 24 Cantitatea rândurilor - 2 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă |  |  |  |
| 9.4 Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module – 36 Cantitatea rândurilor - 3 Tip material – plastic+metal Grad de protecție – IP30 Culoare – Albă Metoda de montare – incastrat Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție netransparentă |  |  |  |
| Lotul 10 | Accesorii pentru tablouri |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Bloc de distribuție |  |  |  | Cantitatea rândurilor - 2 Cantitatea conexiunilor - 14 Metoda de montare – șina DIN Informații suplimentare – Dotare cu capac de protecție transparent |  |  |  |
| 10.2 Șina de montare |  |  |  | Tip – DIN Lungimea – 1000 mm Înălțimea – 35 mm Adâncimea – 15 mm Material – metal |  |  |  |
| 10.3 Limitator DIN |  |  |  | Tip – DIN35 Material – metal |  |  |  |
| Lotul 11 | Întrerupătoare automate |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: B Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 11.2 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 11.3 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare:C Curent nominal proiectat (In): 10A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 11.4 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 11.5 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 11.6 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 11.7 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 220 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |  |  |
| 11.8 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 0.5 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |  |  |
| 11.9 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 1,6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |  |  |
| 11.10 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 3 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |  |  |
| 11.11 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |  |  |
| 11.12 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 2 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |  |  |
| 11.13 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare:C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 11.14 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 11.15 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 11.16 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 40 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 11.17 Întrerupător automat |  |  |  | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare:C Curent nominal proiectat (In): 63 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Lotul 12 | Separator de sarcina |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Separator de sarcina |  |  |  | Număr de poli: 2 Curent nominal: 25 A Tensiune nominală: 415 V Tip de tensiune: AC Numărul de contacte ca contact normal închis: 0 Numărul de contacte ca contact normal deschis: 2 |  |  |  |
| Lotul 13 | Contactoare de blocare |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Separator de sarcina basculant |  |  |  | Număr de poli: 4 Curent nominal: 63 A Tensiune alimentare: 400 V Tip intrare tensiunea : AC Tip comandă: Întrerupător cap-scară (I-0-II) Rezistență curent de scurtă durată: 0,6 kA Montarea pe şină DIN TS-35 |  |  |  |
| Lotul 14 | Demaror electromagnetic |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Demaror electromagnetic |  |  |  | Curent nominal: 40A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Limitele de reglare: 30-40A Puterea nominala: 18.5 kW Tensiunea nominala a bobinei: 220 V Tip intrare tensiunea : AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°С până la 50°С Cutie: Da |  |  |  |
| 14.2 Demaror electromagnetic |  |  |  | Curent nominal – 25A Număr de poli – 4 Tensiunea nominala a bobinei - 220V Tip intrare tensiunea - AC Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 1 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 1 Numărul de contacte principale ca contact normal deschis – 4 Tip montare – Montare DIN Informații suplementare – DOTARE CU RELEU TERMIC |  |  |  |
| 14.3 Demaror electromagnetic |  |  |  | Curent nominal: 100A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°С până la 50°С |  |  |  |
| 14.4 Demaror electromagnetic |  |  |  | Curent nominal: 160A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°С până la 50°С |  |  |  |
| 14.5 Demaror electromagnetic |  |  |  | Curent nominal: 25A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -40°С până la 40°С |  |  |  |
| Lotul 15 | Siguranțe fuzibile |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Siguranță fuzibilă |  |  |  | Model: PT-012 Tensiune : 10 kV Curent nominal : 40 A Dimensiuni: 468 x 72 mm Material : portelan Capacitatea maximă de comutare a curentului alternativ (Icu): 31,5 kA |  |  |  |
| 15.2 Siguranță fuzibilă |  |  |  | Model: PT-013 Tensiune : 10 kV Curent nominal: 80 A Dimensiuni: 464x145x75 mm Material : portelan Capacitatea maximă de comutare a curentului alternativ (Icu): 31,5 kA |  |  |  |
| 15.3 Siguranță fuzibilă |  |  |  | Model: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 10A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 15.4 Siguranță fuzibilă |  |  |  | Model: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 16A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 15.5 Siguranță fuzibilă |  |  |  | Model: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 25A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 15.6 Siguranță fuzibilă |  |  |  | Model: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 32A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 15.7 Siguranță fuzibilă |  |  |  | Model: NH000 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 50A Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 15.8 Siguranță fuzibilă |  |  |  | Model: NH000 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 63A Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 15.9 Siguranță fuzibilă |  |  |  | Model: NH3 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 400A Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 15.10 Siguranță fuzibilă |  |  |  | Model: NH00 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 800 V Curent nominal : 40A Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 15.11 Siguranță fuzibilă |  |  |  | Model: NH00 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 690 V Curent nominal : 100A Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 15.12 Soclu pentru siguranță fuzibilă |  |  |  | Dimensiunea construcției: NH00 Curent nominal: 160 A Număr de poli: 1 Material punte: metal Montare: montajul șurubului |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________