## CAIET DE SARCINI

- Obiectul achiziției: Lucrări de reparatie capitală a secției radiologie a IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Lotul 1.1. Lucrări de construcție

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolate |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | m2 | 11,11 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.radiologie) | m2 | 0,80 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 5,40 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) - usi din PVC | m2 | 1,96 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 21,00 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - ceramica | m2 | 40,70 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm | m2 | 40,70 |
| 8 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice -despartitor | m3 | 0,64 |
| 9 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm-pereu | m3 | 2,72 |
| 10 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 18,73 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную | t | 18,73 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 18,73 |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,10 |
|  |  | Capitolul 2. Consolidarea elementelor portante |  |  |
| 14 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor(pentru F1) | m3 | 0,10 |
| 15 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor(pentru U1) | m3 | 0,90 |
| 16 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (расширить) | m3 | 0,37 |
| 17 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100 m2 | 0,05 |
|  |  | Capitolul 3. Usi |  |  |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 | m2 | 7,14 |
| 19 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa (B) metalica de placidin otel cu gr.10.83mm cu material MDF u2 | m2 | 2,52 |
| 20 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu gr.10.4mm si acoperire cu material MDF u3 | m2 | 1,89 |
|  |  | Capitolul 4. Ferestre |  |  |
| 21 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F4 | m2 | 2,54 |
| 22 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv E | m2 | 9,72 |
| 23 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1(fara preturi) | m2 | 0,80 |
| 24 | CM03F | Rama si geam plumbat 1x0.8 (vezi cost geam capitol utilaj special) H | m2 | 0,80 |
| 25 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle lacat miner cilindru 3-5 chei | buc | 2,00 |
| 26 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=300мм | m | 8,10 |
|  |  | Capitolul 5. Podele |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. P1 |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 38,24 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 | m2 | 38,24 |
| 29 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Topshied , площадь указана с учётом завода покрытия на стены | m2 | 41,80 |
|  |  | Capitolul 5.2. P2 |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 | 57,43 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 | m2 | 57,43 |
| 32 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -rugoasa | m2 | 57,43 |
| 33 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 56,00 |
|  |  | Capitolul 5.3. P3 |  |  |
| 34 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100 m2 | 0,21 |
| 35 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.120mm | m2 | 21,01 |
| 36 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 21,01 |
| 37 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция - 2 straturi гидроизол | m2 | 21,01 |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 | m2 | 21,01 |
| 39 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -rugoasa | m2 | 21,01 |
|  |  | Capitolul 6. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tavan |  |  |
| 40 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 40,98 |
| 41 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm | m2 | 48,58 |
| 42 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm -Placi GKL Knauf Safebord | m2 | 27,12 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 75,70 |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 75,70 |
| 45 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -75,70 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 75,70 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 75,70 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 75,70 |
|  |  | Capitolul 6.2. Peretii |  |  |
| 49 | СF60A k=2 | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2straturi | m2 | 56,00 |
| 50 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatiehidrofug | m2 | 15,00 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 236,87 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 236,87 |
| 53 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 236,87 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 236,87 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 236,87 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 79,05 |
| 57 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 79,05 |
| 58 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 79,05 |
| 59 | CK17E | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire Baghetul din MDF h=0.10m L=56m | m2 | 5,60 |
| 60 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos interior) | m | 45,70 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 11,43 |
| 62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 11,43 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton) | m2 | 11,43 |
| 64 | CK18C | Montarea profilurilor perforate la colturi | m | 45,70 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,43 |
|  |  | Capitolul 7. Alta lucrari |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Pereu |  |  |
| 66 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm) | m3 | 1,70 |
| 67 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 6 cm grosime 120--150 (125mm) B15, ( adeziv-4.3kg/m2) | m2 | 17,00 |
| 68 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br 100x100 (2.98kg/m2) | kg | 50,66 |
|  |  | Capitolul 7.2. Tevi canalizare pluviala (PL-5) |  |  |
| 69 | AcD18C | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm d=160 | m | 15,00 |
| 70 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos hidrofug | m2 | 26,00 |
| 71 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala Tehnonicoli g=50mm) | m2 | 14,00 |
|  |  | Capitolul 7.3. Glafuri exterioara |  |  |
| 72 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 25,15 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton) | m2 | 2,52 |
| 74 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate la fatade, executate pe tencuiala driscuita ,,Eurostil | m2 | 2,52 |
| 75 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 1,23 |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reparatia capitala a sectiei radiologie a Spitalului Raional Sangerei |
| --- | --- |

Reparatia cabinet de roentghen (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi esurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolate |  |  |
| 1 | RpCO56 | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.radiologie) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) - usi din PVC | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0400 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - ceramica | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0500 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0400 |
| 8 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice -despartitor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0800 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,3200 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut. | 0,3200 |
| 9 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm-pereu | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,2000 |
| 10 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5400 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0383 |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4200 |
|  |  | 2. Consolidarea elementelor portante |  |  |
| 14 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor(pentru F1) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0800 |
| 15 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor(pentru U1) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0800 |
| 16 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (расширить) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0800 |
| 17 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100 m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 122,2800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 184,2600 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 45,8200 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 1,0000 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 60,0000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 2,1500 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut. | 0,2900 |
|  |  | 3. Usi |  |  |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150-oarba | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -oarba | m2 | 1,0000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
| 19 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa (B) metalica de placidin otel cu gr.10.83mm cu material MDF u2 | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,7400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 28121063060001-B | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel pentru radiologic -Ancotecsistem | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut. | 0,0200 |
| 20 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu gr.10.4mm si acoperire cu material MDF u3 | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000-F | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel UF Ancotecsistem | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut. | 0,0200 |
|  |  | 4. Ferestre |  |  |
| 21 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F4 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2030112938150-3 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
| 22 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv E | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2030112938150-2 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
| 23 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1(fara preturi) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2030112938150-1 | Ferestre din mase plastice (fara preti) | m2 | 1,0000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
| 24 | CM03F | Rama si geam plumbat 1x0.8 (vezi cost geam capitol utilaj special) H | m2 |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
| 25 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle lacat miner cilindru 3-5 chei | buc |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 26 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=300мм | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2521106718392-30 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b= 300мм | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |
|  |  | 5. Podele |  |  |
|  |  | 5.1. P1 |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303-CT17 | Amorsa-grund Ceresit CT-17 | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
| 29 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Topshied , площадь указана с учётом завода покрытия на стены | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) - грунт - эмульсия | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" - STAUF | kg | 0,4500 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 252110671838611 | Коннелюрный профиль DOLLKEN | m | 1,0000 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte - клей контактный для устройства завода покрытия на стены | m | 0,1500 |
|  | 25211067183861 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala - плинтус для завода покрытия на стены | m | 1,1000 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special Topshied bacteriostatice ( сonstructresurs.md) | m2 | 1,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut. | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 |
|  |  | 5.2. P2 |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303-CT17 | Amorsa-grund Ceresit CT-17 | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
| 32 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -rugoasa | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 2661112800700-rug | Placi sau piscoturi de gresie-rugoasa | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
| 33 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut. | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut. | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0010 |
|  |  | 5.3. P3 |  |  |
| 34 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100 m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
| 35 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.120mm | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,1025 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,1000 |
| 36 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,01025 |
| 37 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция - 2 straturi гидроизол | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 Г | Гидроизол | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0110 |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
| 39 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -rugoasa | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 2661112800700-rug | Placi sau piscoturi de gresie-rugoasa | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
|  |  | 6. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | 6.1. Tavan |  |  |
| 40 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
| 41 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton hidrofug 12.5 | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |
| 42 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm -Placi GKL Knauf Safebord | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |
|  | 2662102701000-saf | Placi ghips-carton GKL Knauf Safebord 12.5mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303-sup | Amorsa-grund "Supraton LUX" | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat Rotband | kg | 7,1400 |
| 45 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0160 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund ,,Supraton" | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 6.2. Peretii |  |  |
| 49 | СF60A k=2 | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2straturi | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0270 |
|  | 2662102701000-saf | Placi ghips-carton GKL Knauf Safebord 12.5mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 |
|  | 2430226102822-saf | Chit pe baza de ipsos Safebord Spachtel | kg | 0,4880 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0076 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0567 |
| 50 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatiehidrofug | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0270 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton hidrofug 12.5 | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 |
|  | 2430226102822-saf | Chit pe baza de ipsos Safebord Spachtel | kg | 0,4880 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0076 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0567 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat Rotband | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0160 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 53 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303-sup | Amorsa-grund "Supraton LUX" | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303-sup | Amorsa-grund "Supraton LUX" | kg | 0,1500 |
| 57 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0020 |
| 58 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |
| 59 | CK17E | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire Baghetul din MDF h=0.10m L=56m | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,3000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate Baghet MDF | m2 | 1,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |
| 60 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos interior) | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303-sup | Amorsa-grund "Supraton LUX" | kg | 0,1500 |
| 62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat Rotband | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0160 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund ,,Supraton" | kg | 0,1500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
| 64 | CK18C | Montarea profilurilor perforate la colturi | m |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2600 |
|  | 2743123549025 | Profil din aluminiu perforat | m | 1,0500 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat Rotband | kg | 0,0250 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav | kg | 0,3000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  |  | 7. Alta lucrari |  |  |
|  |  | 7.1. Pereu |  |  |
| 66 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0050 |
| 67 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 6 cm grosime 120--150 (125mm) B15, ( adeziv-4.3kg/m2) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,3200 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,1250 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 |
|  | 2661112800656-60 | Placi din beton, pentru pavaje gr.60mm | m2 | 1,0150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 68 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br 100x100 (2.98kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate 4C 150x150 | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0006 |
|  |  | 7.2. Tevi canalizare pluviala (PL-5) |  |  |
| 69 | AcD18C | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm d=160 | m |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,4000 |
|  | 2521216700000 | Teava din PVC neplastifiata d=160 | m | 1,0500 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0400 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0390 |
| 70 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos hidrofug | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |
|  | 2662102701000hidro | Placi ghips-carton hidrofug 12,5мм | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |
| 71 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala Tehnonicoli g=50mm) | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1600 |
|  | 2682162611368-50 | Placi vata minerala Tehnonicoli g=50mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0200 |
|  |  | 7.3. Glafuri exterioara |  |  |
| 72 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0030 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund ,,Supraton" | kg | 0,1500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
| 74 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate la fatade, executate pe tencuiala driscuita ,,Eurostil | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici ,,Eurostil" | kg | 0,6000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
| 75 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca..25 | m3 | 0,0050 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |

## CAIET DE SARCINI

- Obiectul achiziției: Lucrări de reparatie capitală a secției radiologie a IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Lotul 1.2. Rețele interoare apeduct, canalizare și încălzire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. RAC |  |  |  |  |
| 1 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc |  | 45,0000 |  |
| 2 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 40,0000 |  |
| 3 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m |  | 55,0000 |  |
| 4 | SD13A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm | buc |  | 2,0000 |  |
| 5 | RpSA19C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m |  | 110,0000 |  |
| 6 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 88,0000 |  |
| 7 | RpSA21D | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m |  | 45,0000 |  |
| 8 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 6,0000 |  |
| 9 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 40,0000 |  |
| 10 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 12,0000 |  |
| 11 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 22,0000 |  |
| 12 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 45,0000 |  |
| 13 | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 30,0000 |  |
| 14 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 10,0000 |  |
| 15 | RpSA18H | Montarea tevii din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm | m |  | 33,0000 |  |
| 16 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 6,0000 |  |
| 17 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 3,0000 |  |
| 18 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 4,0000 |  |
| 19 | RpSB11D1 | Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 12,0000 |  |
| 20 | RpSB11D1 | Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110mm-Revizia | buc |  | 2,0000 |  |
| 21 | SA07H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3" | m |  | 45,0000 |  |
| 22 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"(racord olandez) | buc |  | 12,0000 |  |
| 23 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  | 12,0000 |  |
| 24 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 55,0000 |  |
| 25 | RCsB10B | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc |  | 20,0000 |  |
| 26 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 2,5000 |  |
| 27 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  | 5,5000 |  |
|  |  | Total RAC Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Retele de incalzire |  |  |  |  |
| 28 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 6,0000 |  |
| 29 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m |  | 28,0000 |  |
| 30 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii H=500 | buc |  | 6,0000 |  |
| 31 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 12,0000 |  |
| 32 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  | 12,0000 |  |
| 33 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski | buc |  | 6,0000 |  |
| 34 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"Dop pentru radiator | buc |  | 24,0000 |  |
| 35 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"-set pentru radi | buc |  | 6,0000 |  |
| 36 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 28,0000 |  |
| 37 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc |  | 22,0000 |  |
| 38 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTrecere d=25x3/4 | buc |  | 25,0000 |  |
| 39 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm | buc |  | 25,0000 |  |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm | buc |  | 25,0000 |  |
| 41 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm | buc |  | 8,0000 |  |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc |  | 12,0000 |  |
| 43 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc |  | 18,0000 |  |
| 44 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc |  | 12,0000 |  |
| 45 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  | 6,0000 |  |
| 46 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 6,0000 |  |
| 47 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc |  | 6,0000 |  |
| 48 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 28,0000 |  |
|  |  | Total Retele de incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Canalizarea pluviala |  |  |  |  |
| 49 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm | buc |  | 4,0000 |  |
| 50 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 25,6000 |  |
| 51 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm(Teava de protectie-Гильза) | m |  | 25,6000 |  |
| 52 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Ramificatie 45* din tevi de PP d100 mm | buc |  | 4,0000 |  |
| 53 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc |  | 8,0000 |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a sectiei radiologie a Spitalului Raional Sвngerei | Investitor IMSP Spitalul Raional Singerei |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. RAC |  |  |
| 1 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
| 2 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |
| 3 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5400 |
| 4 | SD13A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 291312420421025 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate d25 | buc | 1,0000 |
| 5 | RpSA19C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671705025 | Teava din material plastic d25 | m | 1,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0225 |
| 6 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 7 | RpSA21D | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4700 |
|  | 252121671705040 | Teava din material plastic d40 | m | 1,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 |
| 8 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
| 9 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |
|  | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0040 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0180 |
| 10 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 |
|  | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |
| 11 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 |
|  | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |
| 12 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 |
|  | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |
| 13 | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 14 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 15 | RpSA18H | Montarea tevii din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6700 |
|  | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) | m | 1,0200 |
|  | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 0,0400 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1600 |
| 16 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 17 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 18 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 19 | RpSB11D1 | Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9200 |
|  | 2523156712820 | Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1580 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0760 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0720 |
| 20 | RpSB11D1 | Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110mm-Revizia | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9200 |
|  | 2523156712820 | Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1580 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0760 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0720 |
| 21 | SA07H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 |
|  | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal | m | 1,0100 |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,3000 |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,2100 |
|  | 2721204121600 | Racord olandez, din fonta, zincat | buc | 0,4000 |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,0300 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,1100 |
| 22 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"(racord olandez) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0420 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0810 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1550 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0060 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713810 | Fiting | buc | 1,0000 |
| 23 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |
| 24 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |
| 25 | RCsB10B | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7700 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0220 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,1200 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0210 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,0530 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |
| 26 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 27 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |
|  |  | 2. Retele de incalzire |  |  |
| 28 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 29 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |
| 30 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii H=500 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157R | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii H=500 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 31 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 32 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 33 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |
|  | 2913137343001 | Robinet trecere sau de trecere-Maievski | buc | 1,0000 |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
| 34 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"Dop pentru radiator | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |
| 35 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"-set pentru radi | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 36 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
| 37 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 38 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTrecere d=25x3/4 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 39 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 41 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 43 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,1000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
| 44 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7800 |
| 45 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |
| 46 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 47 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0800 |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0080 |
| 48 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |
|  |  | 3. Canalizarea pluviala |  |  |
| 49 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
|  | 2875114203870 | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase | buc | 1,0000 |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,0800 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,0550 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,4000 |
| 50 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 51 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm(Teava de protectie-Гильза) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |
|  | 2521216720160160 | Teava din material plastic pentru canalizare160 | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0260 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
| 52 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Ramificatie 45* din tevi de PP d100 mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 53 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |

## CAIET DE SARCINI

- Obiectul achiziției: Lucrări de reparatie capitală a secției radiologie a IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Lotul 1.3. Rețele electrice (EEF, IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2--50x45mm | m | 300,0000 |
| 2 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 50x45mm | m | 300,0000 |
| 3 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat d.40mm | buc | 10,0000 |
| 4 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice -pentru panou de distributie 540x440x120mm | m3 | 0,0300 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Demontari |  |  |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile-pina la 10 kg | buc | 16,0000 |
| 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare , prize pentru desfiintare sau inlocuire, 220V,380V) | buc | 20,0000 |
| 7 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, ) 220V iluminat | buc | 16,0000 |
|  |  | 2.2. Iluminat interior |  |  |
| 8 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, cu contact legare la pamint monopolara In=16A IP20 | buc | 14,0000 |
| 9 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,4100 |
| 10 |  | Corp iluminat Amstrong Felinar 595x595mm T8 4x20 LED,inclusiv lampile | buc | 41,0000 |
| 11 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,0600 |
| 12 |  | Indicator Iesire suspendat de tavan cu sursa de lumina LED 1x8W IP 54 | buc | 6,0000 |
| 13 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip inglobat in perete In=10A IP20 BC10-1-0-KB | 100 buc | 0,0500 |
| 14 |  | Intrerupator pe perete IP20 cu 2 butoane In=10A BC10-1-0-KB | buc | 5,0000 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
| 17 |  | Intreruptor de basculant ,tripolar, de racord Un=380V In=100A BH32/3P | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 9,0000 |
| 19 |  | Intreruptor automat de curent diferential ,bipolar, caracterist AC Un=220V In=16A Idn=30mA | buc | 9,0000 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,0000 |
| 21 |  | Intreruptor automat monopolar , caracteristica C Un-220V BA47-29/1/B/10 | buc | 4,0000 |
| 22 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 25,0000 |
| 23 |  | Cutie de distributie in perete KM4 1001 | buc | 25,0000 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 18,5000 |
| 25 |  | Cablu cu fire din cupru 5x10mm2 VVG ng FRLSLT | m | 50,0000 |
| 26 |  | Cablu cu fire din cupru 3x2,5 mm2 VVG ng FRLSLT | m | 750,0000 |
| 27 |  | Cablu cu fire din cupru 3x1,5 mm2 VVG ng FRLSLT | m | 1 000,0000 |
| 28 |  | Cablu cu fire din cupru 5x10mm2 VVG ng FRLSLT | m | 50,0000 |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 18,5000 |
| 30 |  | Teava flexibila gofrata PVC d16mm | m | 1 000,0000 |
| 31 |  | Teava flexibila gofrata PVC d.20 mm | m | 750,0000 |
| 32 |  | Teava flexibila gofrata PVC d.25mm | m | 100,0000 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,0000 |
| 34 |  | Sina DIn reika in carcasa(kross-modula) 3L+PEN4x11 | buc | 1,0000 |
| 35 |  | Sina cu doua izolatoare de colt | buc | 2,0000 |
| 36 |  | DIN reika (20 cm) | buc | 4,0000 |
| 37 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
| 38 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica reglabila Un=380V Ir=90A BA88-33 M6E-160H Isd=2xIr=180A | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
| 40 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C BA47-29/3/C/32A | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 10,0000 |
| 42 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 8,5000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 43 |  | Panou de distributie in perete ЩР8-54з-1 36 УХЛЗ 540х40х120мм | buc | 1,0000 |

Retele electrice interioare EEF/IEI

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2--50x45mm |  | m | 300,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 30,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 240,000 |
| 2 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 50x45mm |  | m | 300,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 42,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 30,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 510,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,150 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,000 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 4,500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 6,000 |
| 3 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat d.40mm |  | buc | 10,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,300 |
| 4 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice -pentru panou de distributie 540x440x120mm |  | m3 | 0,0300 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,013 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,051 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,002 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,010 |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 0,010 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Demontari |  |  |  |
| 5 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile-pina la 10 kg |  | buc | 16,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,520 |
| 6 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare , prize pentru desfiintare sau inlocuire, 220V,380V) |  | buc | 20,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,200 |
| 7 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, ) 220V iluminat |  | buc | 16,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,960 |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 2.2. Iluminat interior |  |  |  |
| 8 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, cu contact legare la pamint monopolara In=16A IP20 |  | buc | 14,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,600 |
|  | 2746167335100 |  | Priza cu contact legare la pamint In16A IP20 |  | buc | 14,280 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 14,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,070 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,070 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 28,000 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 28,000 |
| 9 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  | 100 buc | 0,4100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 69,290 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,001 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 83,640 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,836 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 1,148 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 1,656 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 23,370 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,656 |
| 10 |  |  | Corp iluminat Amstrong Felinar 595x595mm T8 4x20 LED,inclusiv lampile |  | buc | 41,0000 |
|  | 22457654 |  | Corp iluminat Felinar 4x20 amstrong T8 LED |  | buc | 41,000 |
| 11 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  | 100 buc | 0,0600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,280 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 12,240 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,168 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,093 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,890 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,093 |
| 12 |  |  | Indicator Iesire suspendat de tavan cu sursa de lumina LED 1x8W IP 54 |  | buc | 6,0000 |
|  | 235675444 |  | Indicator iesire suspendat de tavan LED 1x8W IP54 |  | buc | 6,000 |
| 13 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip inglobat in perete In=10A IP20 BC10-1-0-KB |  | 100 buc | 0,0500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,640 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 5,100 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
| 14 |  |  | Intrerupator pe perete IP20 cu 2 butoane In=10A BC10-1-0-KB |  | buc | 5,0000 |
|  | 3456765444 |  | Intrerupator pe perete IP20 cu 2 butoane In=10A BC10-1-0-KB |  | buc | 5,000 |
| 15 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
| 16 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,380 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |
| 17 |  |  | Intreruptor de basculant ,tripolar, de racord Un=380V In=100A BH32/3P |  | buc | 1,0000 |
|  | 235654444 |  | Intreruptor BH32/3P/100A |  | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 9,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,040 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,630 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,009 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,441 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 10,980 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,126 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 10,980 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,054 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,324 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,009 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 54,900 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 9,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,180 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,009 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,054 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,108 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,018 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,170 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,360 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,018 |
| 19 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential ,bipolar, caracterist AC Un=220V In=16A Idn=30mA |  | buc | 9,0000 |
|  | 23565444412233 |  | Intreruptor automat curent diferential bipolar Un-220V In=16A 30mA |  | buc | 9,000 |
| 20 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 4,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,240 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,280 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,196 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,880 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,056 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,880 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,024 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,144 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,004 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 24,400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 4,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,080 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,004 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,024 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,048 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,008 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,520 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,160 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,008 |
| 21 |  |  | Intreruptor automat monopolar , caracteristica C Un-220V BA47-29/1/B/10 |  | buc | 4,0000 |
|  | 234554 |  | Intreruptor automat monopolar BA47-29/1/B/10 |  | buc | 4,000 |
| 22 | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  | buc | 25,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 82,750 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,750 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,225 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 30,500 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,350 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 30,500 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,500 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,750 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,050 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 25,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,775 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 5,000 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,050 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,500 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 1,000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,050 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 6,250 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,000 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,050 |
| 23 |  |  | Cutie de distributie in perete KM4 1001 |  | buc | 25,0000 |
|  | 223678755 |  | Cutie de distributie in perete |  | buc | 25,000 |
| 24 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 18,5000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 229,400 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,015 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,001 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,154 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,076 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,178 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 9,250 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 7,215 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 55,500 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 55,500 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 7,215 |
| 25 |  |  | Cablu cu fire din cupru 5x10mm2 VVG ng FRLSLT |  | m | 50,0000 |
|  | 2345677654 |  | Cablu cu fire cupru 5x10mm2 VVGng FRL SLT |  | m | 50,000 |
| 26 |  |  | Cablu cu fire din cupru 3x2,5 mm2 VVG ng FRLSLT |  | m | 750,0000 |
|  | 2345677654356 |  | Cablu cu fire cupru 3x2,5mm2 VVGng FRL SLT |  | m | 750,000 |
| 27 |  |  | Cablu cu fire din cupru 3x1,5 mm2 VVG ng FRLSLT |  | m | 1 000,0000 |
|  | 234567765435136 |  | Cablu cu fire cupru 3x1,5mm2 VVGng FRL SLT |  | m | 1 000,000 |
| 28 |  |  | Cablu cu fire din cupru 5x10mm2 VVG ng FRLSLT |  | m | 50,0000 |
|  | 2345677654 |  | Cablu cu fire cupru 5x10mm2 VVGng FRL SLT |  | m | 50,000 |
| 29 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 18,5000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 440,300 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,039 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 17,760 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 247,900 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 247,900 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 3,700 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 18,500 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 123,950 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 333,000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 33,300 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,035 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 292,300 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 49,950 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 89,540 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,035 |
| 30 |  |  | Teava flexibila gofrata PVC d16mm |  | m | 1 000,0000 |
|  | 23975556 |  | Teava flexibila gofrata 16mm PVC |  | m | 1 000,000 |
| 31 |  |  | Teava flexibila gofrata PVC d.20 mm |  | m | 750,0000 |
|  | 239755562 |  | Teava flexibila gofrata 20 mm PVC |  | m | 750,000 |
| 32 |  |  | Teava flexibila gofrata PVC d.25mm |  | m | 100,0000 |
|  | 239755565 |  | Teava flexibila gofrata 25mm PVC |  | m | 100,000 |
| 33 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc | 7,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,840 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,140 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,014 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,014 |
| 34 |  |  | Sina DIn reika in carcasa(kross-modula) 3L+PEN4x11 |  | buc | 1,0000 |
|  | 224665 |  | Sina DIN reika in carcasa 3L+PEN4x11 |  | buc | 1,000 |
| 35 |  |  | Sina cu doua izolatoare de colt |  | buc | 2,0000 |
|  | 224663445 |  | Sina cu doua izolatoare de colt |  | buc | 2,000 |
| 36 |  |  | DIN reika (20 cm) |  | buc | 4,0000 |
|  | 235665433 |  | DIN reika 20 cm |  | buc | 4,000 |
| 37 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,380 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |
| 38 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica reglabila Un=380V Ir=90A BA88-33 M6E-160H Isd=2xIr=180A |  | buc | 1,0000 |
|  | 235654444we4e |  | Intreruptor automat monopolar BA88-33/M6E-160H Ir=90A |  | buc | 1,000 |
| 39 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,380 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |
| 40 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C BA47-29/3/C/32A |  | buc | 1,0000 |
|  | 235654444808 |  | Intreruptor automat monopolar BA47-29/3/C/32A |  | buc | 1,000 |
| 41 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 10,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 67,400 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,200 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 3,100 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 8,000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 122,000 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,500 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,200 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 1,600 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,200 |
| 42 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 8,5000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 66,810 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,009 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,170 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 2,635 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 6,800 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 103,700 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,425 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,170 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 2,720 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,340 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,340 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 43 |  |  | Panou de distributie in perete ЩР8-54з-1 36 УХЛЗ 540х40х120мм |  | buc | 1,0000 |
|  | 235776555 |  | Panou de distributie in pereteЩЗ8-54з-1 36 УХЛЗ |  | buc | 1,000 |

## CAIET DE SARCINI

- Obiectul achiziției: Lucrări de reparatie capitală a secției radiologie a IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Lotul 4.1.Lista cu cantitaţile de lucrări –Rețele de ventilare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Вентиляция и кондиционирование |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB29J | Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de:110 mm (forarea gaurilor pentru ventilare inpereti exteriori de 400mm grosime respectivk-30x0,9=27 | buc | 10,00 |
| 2 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900 mm (возд. из оц. ст. б=0,5 мм d=100mm) | m2 | 3,00 |
| 3 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de0.5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900 mm (возд. из оц. ст. б=0,5 мм d=125mm) | m2 | 1,50 |
| 4 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900 mm (возд. из оц. ст. б=0,5 мм d=160mm) | m2 | 3,00 |
| 5 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(возд. из оц. ст. б=0,8 мм d=100mm) | m2 | 7,00 |
| 6 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(возд. из оц. ст. б=0,8 мм d=100mm) | m2 | 7,00 |
| 7 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(возд. из оц. ст. б=0,8 мм d=125mm) | m2 | 1,50 |
| 8 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(возд. из оц. ст. б=0,8 мм d=160mm) | m2 | 9,50 |
| 9 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(возд. из оц. ст. б=0,8 мм d=200mm) | m2 | 11,00 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная ORG 100X100) | buc | 1,00 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная ORG 100X200) | buc | 1,00 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная ORG 100X250) | buc | 2,00 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная ORG 100X350) | buc | 3,00 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная ORG 100X400) | buc | 1,00 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная MV 250*150) | buc | 1,00 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная MV 250*200) | buc | 1,00 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка дверная MV 450/2) | buc | 10,00 |
| 18 | F E03 A | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 6 x 1 mm | m | 1,00 |
| 19 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 8 x 1... 9 x 1 mm | m | 3,00 |
| 20 | F E03 C | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 16 x 1 mm | m | 2,00 |
| 21 | IzH07A | Izolarea (exterioara)conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (плиты минват. НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м125 Б=50ММ) | m3 | 1,35 |
| 22 | IzI05A | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu carton bitumat, legat cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 20,32 |
| 23 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D32mm (0.12 m3/0.0032m | m | 37,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 24 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc | 1,00 |
| 25 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc | 1,00 |
| 26 | VC37K | Montarea aparatelor de conditionare a aeruluicasnice (split-sistem) puterea motorului de 24 BTU, | buc | 1,00 |
| 27 | VC37K | Montarea aparatelor de conditionare a aeruluicasnice (split-sistem) puterea motorului de 9 BTU | buc | 1,00 |
| 28 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (вент. канал.ВКС200) | buc | 1,00 |
| 29 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 2,00 |
| 30 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Valoarea utilajului |  |  |
| 31 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Duplex 300 Easy | buc | 1,00 |
| 32 | Pret de piata | Электрокалорифер EPO-PTC 160/1,7 кВт | buc | 1,00 |
| 33 | Pret de piata | Приточная установка VEGA 700 E | buc | 1,00 |
| 34 | Pret de piata | Вентилятор КАНАЛЬНЫЙ N=0,173 КвТкВт,n=2125об/мин((вент. канал.ВКС200) | buc | 1,00 |
| 35 | Pret de piata | Вентилятор бытовой ВЕНТС-125N=0,016кВт,n=2400об/мин | buc | 3,00 |
| 36 | Pret de piata | Agregat de climatizare (conditioner iarnavara, 24 BTU) | buc | 1,00 |
| 37 | Pret de piata | Agregat de climatizare (conditioner iarnavara, 9 BTU) | buc | 1,00 |
| 38 | Pret de piata | Вентилятор бытовой ВЕНТС-125N=0,016кВт,n=2400об/мин | buc | 3,00 |
| 39 | Pret de piata | Шумоглушитель CP 200/600 | buc | 2,00 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a sectiei radiologie a Spitalului Raional Singerei | Investitor IMSP Spitalul Raional Singerei |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Вентиляция и кондиционирование |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB29J | Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de:110 mm (forarea gaurilor pentru ventilare inpereti exteriori de 400mm grosime respectivk-30x0,9=27 | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,350 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,150 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0075 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,033 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,240 |
| 2 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900 mm (возд. из оц. ст. б=0,5 мм d=100mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,460 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,010 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,350 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,040 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |
| 3 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de0.5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900 mm (возд. из оц. ст. б=0,5 мм d=125mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,460 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,010 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,350 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,040 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,625 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |
| 4 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900 mm (возд. из оц. ст. б=0,5 мм d=160mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,460 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,010 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,350 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,040 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 7,200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |
| 5 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(возд. из оц. ст. б=0,8 мм d=100mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,460 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,010 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,010 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,350 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,030 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,006 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,040 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |
| 6 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(возд. из оц. ст. б=0,8 мм d=100mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,460 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,010 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,010 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,350 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,030 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,006 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,040 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |
| 7 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(возд. из оц. ст. б=0,8 мм d=125mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,460 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,010 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,010 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,350 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,030 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,006 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,040 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 9,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |
| 8 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(возд. из оц. ст. б=0,8 мм d=160mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,460 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,010 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,010 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,350 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,030 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,006 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,040 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 11,520 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |
| 9 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(возд. из оц. ст. б=0,8 мм d=200mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,460 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,010 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,010 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,350 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,030 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,006 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,040 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 14,400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная ORG 100X100) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |
|  | 2811236300200рв100*100 | решетка вентиляционная ORG 100X100 | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная ORG 100X200) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |
|  | 2811236300200рв100*200 | решетка вентиляционная ORG 100X200 | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная ORG 100X250) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |
|  | 2811236300200рв100*250 | решетка вентиляционная ORG 100X250 | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная ORG 100X350) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |
|  | 2811236300200рв100*350 | решетка вентиляционная ORG 100X350 | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная ORG 100X400) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |
|  | 2811236300200рв100*400 | решетка вентиляционная ORG 100X400 | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная MV 250*150) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |
|  | 2811236300200рв | решетка вентиляционная MV 250*200 | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка вентиляционная MV 250*200) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |
|  | 2811236300200рв | решетка вентиляционная MV 250*200 | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка дверная MV 450/2) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |
|  | 2811236300200рд | решетка дверная MV 450 R/2 | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
| 18 | F E03 A | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 6 x 1 mm | m |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 27461633348516 | Tevi rotunde trase din cupru d6 | m | 1,010 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 0,300 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 0,100 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 1,000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,030 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,250 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 0,300 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 1,050 |
| 19 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 8 x 1... 9 x 1 mm | m |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 27461633348519 | Tevi rotunde trase din cupru d9 | m | 1,010 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 0,300 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 0,100 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 1,000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,030 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,250 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 0,300 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 1,050 |
| 20 | F E03 C | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 16 x 1 mm | m |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,370 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 274616333485116 | Tevi rotunde trase din cupru d16 | m | 1,010 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 0,300 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 0,100 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 1,000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,300 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 0,300 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 1,050 |
| 21 | IzH07A | Izolarea (exterioara)conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (плиты минват. НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м125 Б=50ММ) | m3 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,656 |
|  | 268216261012 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte | m3 | 1,030 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,018 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |
| 22 | IzI05A | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu carton bitumat, legat cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,233 |
|  | 2682132601131 | Cart bit. str.acop. CA400 130 cm | m2 | 1,000 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,124 |
| 23 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D32mm (0.12 m3/0.0032m | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,350 |
|  | 332051735223 | Termoizolatie conducte | m | 1,030 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 24 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,740 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,250 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,150 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,400 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,500 |
| 25 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,870 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,350 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,150 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,300 |
| 26 | VC37K | Montarea aparatelor de conditionare a aeruluicasnice (split-sistem) puterea motorului de 24 BTU, | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,200 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 12,000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,500 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,264 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,500 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,410 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,120 |
|  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 1,260 |
| 27 | VC37K | Montarea aparatelor de conditionare a aeruluicasnice (split-sistem) puterea motorului de 9 BTU | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,200 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 12,000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,500 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,264 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,500 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,410 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,120 |
|  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 1,260 |
| 28 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (вент. канал.ВКС200) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,310 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,200 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,150 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,450 |
| 29 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,550 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |
| 30 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,860 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |
|  |  | 1.3. Valoarea utilajului |  |  |
| 31 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Duplex 300 Easy | buc |  |
|  | 11001 | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Duplex 300 Easy | buc | 1,000 |
| 32 | Pret de piata | Электрокалорифер EPO-PTC 160/1,7 кВт | buc |  |
|  | 11002 | Электрокалорифер EPO-PTC 160/1,7 кВт | buc | 1,000 |
| 33 | Pret de piata | Приточная установка VEGA 700 E | buc |  |
|  | 11003 | Приточная установка VEGA 700 E | buc | 1,000 |
| 34 | Pret de piata | Вентилятор КАНАЛЬНЫЙ N=0,173 КвТкВт,n=2125об/мин((вент. канал.ВКС200) | buc |  |
|  | 0001 | Вентилятор КАНАЛЬНЫЙ N=0,173 КвТкВт,n=2125об/мин((вент. канал.ВКС200) | buc | 1,000 |
| 35 | Pret de piata | Вентилятор бытовой ВЕНТС-125N=0,016кВт,n=2400об/мин | buc |  |
|  | 0002 | Вентилятор бытовой ВЕНТС125N=0,016кВт,n=2400об/мин | buc | 1,000 |
| 36 | Pret de piata | Agregat de climatizare (conditioner iarnavara, 24 BTU) | buc |  |
|  | 11005 | Agregat de climatizare (conditioner iarnavara, 24 BTU) | buc | 1,000 |
| 37 | Pret de piata | Agregat de climatizare (conditioner iarnavara, 9 BTU) | buc |  |
|  | 11006 | Agregat de climatizare (conditioner iarnavara, 9 BTU) | buc | 1,000 |
| 38 | Pret de piata | Вентилятор бытовой ВЕНТС-125N=0,016кВт,n=2400об/мин | buc |  |
|  | 0002 | Вентилятор бытовой ВЕНТС125N=0,016кВт,n=2400об/мин | buc | 1,000 |
| 39 | Pret de piata | Шумоглушитель CP 200/600 | buc |  |
|  | 11004 | Шумоглушитель CP 200/600 | buc | 1,000 |