| DGETS | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrări de reparație a sălii festive și blocului sanitar la CCC Floarea Soarelui

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sala festiva |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 17,52 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 2 | RpIzC42A | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. | m2 |  | 32,02 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,0100 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0030 |  |
|  |  | 1.1.2. Pareti |  |  |  |
| 3 | СF59G | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie | m2 |  | 32,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9660 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0920 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7640 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2880 |  |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,4440 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7878 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2820 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0910 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5600 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 13,4260 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0422 |  |
| 4 | СF59K | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane cu izolatie | m2 |  | 17,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,5980 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0920 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9560 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2880 |  |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,4440 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7878 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2820 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0910 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,7160 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,8400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 49,54 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 |  | 117,96 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 49,54 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
| 8 | CN06A k=2 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( pareti cu ornamente) | m2 |  | 68,42 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
| 9 | IzF13A1 | Strat Fonoizolante la pareti cu Burete cofrat fonoabsorbant 5 cm grosime | m2 |  | 49,54 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4900 |  |
|  | 25213026021904 | Burete cofrat fonoabsorbant 5cm | m2 | 1,0200 |  |
|  | 2732103644132 | Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1 | kg | 1,2800 |  |
|  | 2874115800858 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm | buc | 2,7000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
|  |  | 1.1.3. Pardosea ( scena) |  |  |  |
| 10 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: Carcas Scena | kg |  | 618,90 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 11 | CG05A k=1.25 | Pardoseli din Placaj Laminat grosimea 21 mm pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 |  | 17,52 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 20310122940260 | Placaj Laminat gr 21 | m2 | 0,9000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |  |
|  | 2030122945152 | Frizuri de parchet | m2 | 0,1500 |  |
|  | 2030122946765 | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 1.2. Bloc sanitar |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |
| 12 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  | 1,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie, ceramica | m2 |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 15 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |
| 16 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |  |
| 17 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
| 18 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |
|  |  | 1.2.2. Pereti si tavan |  |  |  |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti interiori | m2 |  | 32,10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24330231231 | Grund cu cuart "Betorgund" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 20 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 32,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pareti | m2 |  | 32,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 22 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x50 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 32,10 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 23 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 2,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 25 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 |  | 2,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  | 2,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |  |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat | m2 |  | 4,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Ghidroizol | kg | 0,4150 |  |
|  | 54654810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 2,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, pardosele | m2 |  | 2,60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 |  |
|  | 54654810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Portelant de la 8 mm antiderapanta grosime | m2 |  | 2,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | чел-ч | 2,6100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | чел-ч | 0,2900 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 33 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |
| 34 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |
| 35 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
| 36 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 1,0000 |  |
| 37 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |
| 38 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752741101028 | Piesa de racordare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |
| 39 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( trecere pp 20*3/4") | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |
|  | 28752741130001 | Piesa de legatura trecere pp 20*3/4" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |
| 40 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (cot mufa ect) | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |
|  | 28752742110001 | Piesa de legatura cot mufa ect | buc | 1,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |
| 41 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (teu) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2875274110312 | Piesa de legatura teu | buc | 1,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |  |
| 42 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 43 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 44 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |  |
|  | 25231567210371 | Cot 45 pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 45 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |
|  | 25231567210151 | Teu din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |
| 46 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |
|  | 25231567210153 | Revizie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |
| 47 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |  |
|  | 25231567210374 | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 48 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |  |
|  | 25231567210375 | Trecere fonta/PVC pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 49 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
|  | 25211216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 50 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |  |
|  | 25231567210371 | Cot 45 pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 51 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |  |
|  | 25231567210354 | Cot 90plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 52 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
|  | 25231567210156 | Teu din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |
| 53 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 54 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 55 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7800 |  |
| 56 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 57 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |
| 58 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |  |
|  |  | 1.2.5. Timplarie |  |  |  |
| 59 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,68 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 60 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 |  | 4,18 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8090 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1950 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0680 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  |  | 1.3. Diverse |  |  |  |
| 61 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5800 |  |
| 62 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 63 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 6,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |
| 64 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 13,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |
| 65 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC | m |  | 40,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |
| 66 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |  |
|  | 11110001000201 | Intrerupator dublu | buc | 1,0000 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
| 67 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 11,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |
|  | 5646456456 | Priza | buc | 1,0200 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |
| 68 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 48-W | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |  |
|  | 28715274434422 | Corp de iluminat LED 48W | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
| 69 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -Exit | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |  |
|  | 31501451300282 | Lampa de semnalizare Exit | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
| 70 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 120,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |  |
|  | 26611228303601 | Tub flexibil d 16-25 | m | 1,0200 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |  |
| 71 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  | 80,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 |  |
|  | 641121787231 | Cordoane de cupru 3х 1,5 | m | 1,0500 |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 |  |
| 72 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m |  | 40,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 |  |
|  | 11110001030033 | Cordoane de cupru 3*2.5 | m | 1,0500 |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0200 |  |