CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Afacerilor Interne

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Afacerilor Interne

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a sistemului de alimentare cu apa si canalizare a blocului administrativ a Ministerului Afacerilor Interne amplasat pe bul. Stefan cel Mare si Sfint, 75 mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul Lucrari de instalatii sanitare |  |  |
| 1 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereti din beton armat (executia gaurilor pentru tevi) | m3 | 1,00 |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,(sustineri tevi) | kg | 675,00 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea partiala a tavanului suspendat tip armstrong) | m2 | 79,00 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea captuselilor din PGC la subsol) | m2 | 9,60 |
| 5 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 85,00 |
| 6 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 79,00 |
| 7 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (refacerea captuselilor la subsol) | m2 | 9,60 |
| 8 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, (evacuarea gunoiului de pe etaje,din subsol etc) | t | 2,50 |
| 9 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 2,50 |
| 10 | TsI50C10 | Transportarea gunoiuluii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,50 |
| 11 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" regulator de presiune d=65 | buc | 2,00 |
| 12 | SB02A | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (cot d=50) | buc | 42,00 |
| 13 | SB02B | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm, (cot d=76) | buc | 35,00 |
| 14 | SB02A | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm, (teu d=50) | buc | 15,00 |
| 15 | SB02B | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm, (Teu d76 mm) | buc | 3,00 |
| 16 | SB02B | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm, (Teu d76x50x76) | buc | 23,00 |
| 17 | RCsB31S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm | buc | 85,00 |
| 18 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 85,00 |