# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

# Caiet de sarcini

pentru achizitii de valoare mică

privind achiziționarea: Lucrari de reparatie în cadrul farmacie  IMSP SCTO pentru anul 2023

prin procedura de achiziție -Valoare mică

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

- Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://scto.imsp.md/

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie Boxsa de materiale |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 3,800 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, . la pereti | m2 | 18,000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 96,000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 96,000 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 96,000 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 96,000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 96,000 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 96,000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 96,000 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 96,000 |
| 11 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 28,000 |
| 12 | RCsU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 24,000 |
| 13 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24,000 |
| 14 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi | m | 18,000 |
| 15 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie | m2 | 1,800 |
| 16 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,500 |
| 17 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 2,500 |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,500 |
|  |  | 1.2. Tavane |  |  |
| 19 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 28,000 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |
| 20 | RpCL22A | Desfacerea pardoselii din plinte | m | 29,000 |
| 21 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din DSP | m2 | 28,000 |
| 22 | RpCK47A | Reparatia pardoselilor din placi din lemn presat (OSB) | m2 | 28,000 |
| 23 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 28,000 |
| 24 | CK18C | Montarea banda din aluminium la prag | m | 3,800 |
| 25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 28,000 |
|  |  | 2. Retele de incalzire Boxsa de materiale |  |  |
| 26 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 5,000 |
| 27 | RpEA12A | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent | m | 27,000 |
| 28 | IC35D | Teava din polipropilena , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 30,000 |
| 29 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (COT ) din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 18,000 |
| 30 | IC38C | Piesa de racordare (COT 32x45, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 6,000 |
| 31 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (MUFA ) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,000 |
| 32 | IC38I | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 6,000 |
| 33 | IC38C | Piesa de racordare (racord olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 2,000 |
| 34 | IC38B | Piesa de racordare (olandez, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 35 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, | buc | 20,000 |
| 36 | ID03B | Robinet PPR d=25 mm | buc | 6,000 |
| 37 | ID03C | Robinet PPR d=32 mm | buc | 2,000 |
| 38 | ID04B | Robinet de trecere smaievsckii | buc | 2,000 |
| 39 | ID04D | Robinet de serviciu d=15 mm | buc | 2,000 |
| 40 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 4,000 |
| 41 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 10,000 |
|  |  | 3. Electricitate Boxsa de materiale |  |  |
| 42 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, | buc | 3,000 |
| 43 | RpEC16B | Demontat prizelor | buc | 3,000 |
| 44 | RpEC16A | Demontat intrerupator | buc | 2,000 |
| 45 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, 60x60 | buc | 6,000 |
| 46 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare. | buc | 6,000 |
| 47 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu . | buc | 2,000 |
| 48 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 36,000 |
| 49 | kjhhhg | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 108,000 |
| 50 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC cu diametrul pina la 16 mm, | m | 140,000 |
| 51 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, , gata echipate, | buc | 1,000 |
| 52 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 16 A- | buc | 6,000 |
| 53 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A | buc | 2,000 |
| 54 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- | buc | 4,000 |
|  |  | 4. Lucrari de constructie Hol intrare |  |  |
|  |  | 4.1. Pereti |  |  |
| 55 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 3,800 |
| 56 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, . la pereti | m2 | 30,000 |
| 57 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 60,000 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,000 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,000 |
| 60 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,000 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 60,000 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,000 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 60,000 |
| 65 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 24,000 |
| 66 | RCsU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 20,000 |
| 67 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 20,000 |
| 68 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi | m | 10,000 |
| 69 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie | m2 | 4,000 |
| 70 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,500 |
| 71 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 2,500 |
| 72 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,500 |
|  |  | 4.2. Tavane |  |  |
| 73 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane | m2 | 12,000 |
| 74 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 12,000 |
|  |  | 4.3. Pardoseli |  |  |
| 75 | RpCL22A | Desfacerea pardoselii din plinte | m | 20,000 |
| 76 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 20,000 |
| 77 | CK18C | Montarea banda din aluminium la prag | m | 3,800 |
| 78 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": | m2 | 12,000 |
| 79 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,000 |
|  |  | 5. Electricitate Hol intrare |  |  |
| 80 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, | buc | 2,000 |
| 81 | RpEC16B | Demontat prizelor | buc | 2,000 |
| 82 | RpEC16A | Demontat intrerupator | buc | 2,000 |
| 83 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, 60x60 | buc | 3,000 |
| 84 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare. | buc | 2,000 |
| 85 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu . | buc | 2,000 |
| 86 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 30,000 |
| 87 | kjhhhg | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 36,000 |
| 88 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC cu diametrul pina la 16 mm, | m | 58,000 |
|  |  | 6. Lucrari generale de constructie Receptura |  |  |
|  |  | 6.1. Pereti |  |  |
| 89 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 3,600 |
| 90 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, . la pereti | m2 | 18,000 |
| 91 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 35,000 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,000 |
| 93 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,000 |
| 94 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,000 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,000 |
| 96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 35,000 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,000 |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 35,000 |
| 99 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 18,000 |
| 100 | RCsU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 12,000 |
| 101 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,000 |
| 102 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi | m | 10,000 |
| 103 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie | m2 | 3,600 |
| 104 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,200 |
| 105 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 2,200 |
| 106 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,200 |
|  |  | 6.2. Tavane |  |  |
| 107 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane | m2 | 8,000 |
| 108 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,000 |
|  |  | 6.3. Pardoseli |  |  |
| 109 | RpCL22A | Desfacerea pardoselii din plinte | m | 6,000 |
| 110 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 8,200 |
| 111 | CK18C | Montarea banda din aluminium la prag | m | 2,400 |
| 112 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": | m2 | 8,200 |
| 113 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 8,200 |
|  |  | 7. Electricitate Reteptia |  |  |
| 114 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, | buc | 2,000 |
| 115 | RpEC16B | Demontat prizelor | buc | 1,000 |
| 116 | RpEC16A | Demontat intrerupator | buc | 1,000 |
| 117 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, 60x60 | buc | 2,000 |
| 118 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare. | buc | 1,000 |
| 119 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu . | buc | 1,000 |
| 120 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 12,000 |
| 121 | kjhhhg | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 30,000 |
| 122 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC cu diametrul pina la 16 mm, | m | 36,000 |
|  |  | 8. Lucrari de constructie Farmacist dirijinte |  |  |
|  |  | 8.1. Pereti |  |  |
| 123 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 1,600 |
| 124 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti . | m2 | 33,600 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,600 |
| 126 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 33,600 |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33,600 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,600 |
| 129 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 33,600 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,600 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 33,600 |
| 132 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 18,000 |
| 133 | RCsU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 10,000 |
| 134 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,000 |
| 135 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi | m | 10,000 |
| 136 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie | m2 | 1,600 |
| 137 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,000 |
| 138 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 2,000 |
| 139 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,000 |
|  |  | 8.2. Tavane |  |  |
| 140 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane | m2 | 7,800 |
| 141 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 7,800 |
|  |  | 8.3. Pardoseli |  |  |
| 142 | RpCL22A | Desfacerea pardoselii din plinte | m | 10,000 |
| 143 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 8,000 |
| 144 | CK18C | Montarea banda din aluminium la prag | m | 1,000 |
| 145 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": | m2 | 7,800 |
| 146 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 7,800 |
|  |  | 9. Electricitate Farmacist dirijinte |  |  |
| 147 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, | buc | 2,000 |
| 148 | RpEC16B | Demontat prizelor | buc | 4,000 |
| 149 | RpEC16A | Demontat intrerupator | buc | 1,000 |
| 150 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, 60x60 | buc | 2,000 |
| 151 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare. | buc | 7,000 |
| 152 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu . | buc | 1,000 |
| 153 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 14,000 |
| 154 | kjhhhg | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 94,000 |
| 155 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC cu diametrul pina la 16 mm, | m | 108,000 |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 25 zile

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcție.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR | Completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAȚIE privind experienţa similară | Completată conform anexei nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Completată conform anexei nr. 13 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | - DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Completată conform anexei nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Completată conform anexei nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | AVIZ | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Devizile | Formularul nr. 3,5,7 | da |
|  | Certificat de conformitate a principalelor materiale utilizate | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore | da |
|  | DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Termenul de garanție a  lucrăriilor sau serviciilor - minim 36  luni din momentul semnării actului de recepție finală a lucrărilor.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Persoană de contact: 078913550/069311255

- Alte informații relevante:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Igor Cospormac – președinte al grupului de lucru, vicedirector al IMSP SCTO.

Darii Irina - membru, asistent medical sef al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă – secretar al comisiei, contabil șefal al IMSP SCTO.

Caraman Natalia–membru, șef gospodărie al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO.

Morozova Violeta - membru, șefă secţie, ingineră aparate medicale